MAGIC

Un outil de preuve formelle

Ludovic JACOME	Encadrant

Olivier SIROL	DEA ASIME / CAO (dea9527)

Stage de DEA

Laboratoire MASI

Institut Blaise Pascal

Tour 55/65

4, place Jussieu

75252 Paris Cedex 05

17 Sep 1996

Table des matières

1. Introduction

2. Approche méthodologique

2.1 Les ABL

2.2 Les Bdds

2.3 Implication

2.4 Sachant que

2.5 Machine Produit (MP)

2.6 Forward Traversal

2.7 Fonctions de Transition

2.8 Image

2.9 Pré-Image

3. Magic

3.1 Fonctionnement

3.1.1 Preuve Formelle

3.1.2 Patterns de test

3.2 Vu de l’utilisateur

4. Validation et Performances

4.1 Validation

4.2 Performances

5. Conclusion

6. Bibliographie

7. Annexe

# Introduction

Vérifier formellement l'équivalence de deux descriptions comportementales synchrones consiste à remplacer la vérification expérimentale (simulation) par une preuve, au sens mathématique du terme.

Il existe déjà au sein de la chaîne CAO Alliance un outil sachant faire de la preuve formelle entre deux descriptions comportementales purement combinatoire ou ayant exactement les mêmes registres. Le but de ce stage était d’implémenter un nouvel outil prouvant formellement l’équivalence de deux descriptions comportementales séquentielles synchrones (utilisant le subset VHDL d’Alliance), sans aucune restriction sur la représentation interne des états. On s’autorise des représentations totalement différentes, c'est à dire n'ayant pas les mêmes registres (pas les mêmes noms ou nombre), ni le même état initial.

Une nouvelle approche de ce problème, faisant intervenir la notion d’image d’un ensemble d’états, a été utilisée.

# Approche méthodologique

On peut représenter une description comportementale par la machine à états suivante :

Elle est définie par :

- I : un vecteur d'entrée

- O : un vecteur de sortie

- S : un ensemble d'états

-  : un ensemble de fonctions de transition

-  : un ensemble de fonctions de génération

- S0 : l'état initial de la machine

Cette machine est soit une machine de MOORE (auquel cas seul l'état de la machine intervient dans le calcul de la fonction de génération), soit une machine de MEALY (auquel cas l'état de la machine ainsi que ses entrées interviennent dans le calcul de la fonction de génération —en pointillés—)

On veut comparer deux descriptions comportementales ayant la même interface (mêmes entrées ‘I’ et les mêmes sorties ‘O’).

Le schéma précédent est donc modifié comme suit :

Contrairement à l’outil existant PROOF où l'équivalence des deux descriptions comportementales s’effectue par comparaison directe des fonctions de transition () et fonctions de génération (), on utilise le concept de Machine Produit, et le calcul d’image pour faire la preuve. Dans le cas où les deux descriptions sont différentes, on utilisera la fonction pré-image pour générer un fichier de patterns de test menant à l’état fautif.

Cette approche implique la compréhension de plusieurs mécanismes:

## Les ABL

La description comportementale d’une machine est écrite en VHDL, plus exactement dans un subset VHDL spécifique à Alliance. On utilise librairies existantes d'Alliance pour charger en mémoire un fichier .vbe dans une structure particulière appelée BEFIG. Cette befig contient des informations sur l’interface de la machine ainsi que sur les différentes équations qui la régisse. Ces équations sont décrites en ABL ou Arbre Binaire Lisp.

## Les Bdds

Le problème avec les ABL est qu’une même équation peut s’écrire de plusieurs façons. On crée donc une seconde représentation de ces équations en Bdd (Binary Decision Diagram) qui ont la propriété d’être canoniques.

Le problème des Bdd est la taille (occupation mémoire) qu’ils peuvent atteindre. En effet, pour une même équation, et suivant l’ordonnancement des n variables qui la compose, un Bdd peut atteindre une taille en o(2n), on parle alors d’explosion combinatoire. La solution consiste à rechercher un ordonnancement idéal pour l’ensemble des Bdd présent en mémoire.

Sachant que le parcours de la machine produit génère sans arrêt de nouvelles équations, on utilise un nouveau package Bdd (cf. Ludovic JACOME) qui implémente le réordonancement dynamique (dynamic reorder). Ce mécanisme réordonne dynamiquement l’ensemble des noeuds Bdd dès qu’une certaine taille limite à été dépassée.

## Implication

L’implication ( A => B ) est calculée en Bdd de la manière suivante : (+ B )

## Sachant que

Le sachant que ou cofacteur de A avec la contrainte B est défini par :

R = cofacteur ( A / B )

OnSet(R) = OnSet(A)  OnSet(B)

OffSet(R) = OffSet(A)  OffSet(B)

DCSet(R) = DCSet(A)  DCSet(B)

Cet opérateur est utilisé pour calculer la valeur d’une sortie de la machine produit sachant que l’on se trouve dans l’état E.

## Machine Produit (MP)

Pour prouver que deux descriptions sont identiques, on utilise la Machine Produit.

Elle est définie par :

- I : le vecteur d'entrée

- SP = S1 S2

- P((S1, S2),i) = ((S1,i), 2(S2,i))

- OP = P((S1, S2),i) = [(S1,i) = 2(S2,i)]

- S0P = S01 S02

La représentation d'une machine produit est la mise en parallèle des deux machines qui la compose. Les sorties de cette nouvelle machine sont placées sur un comparateur. Ainsi pour une configuration d’entrée donnée, les sorties valent ‘1’ si elles sont identiques dans les deux machines qui compose la MP.

Les deux descriptions sont alors équivalentes si pour tous les états accessibles de la machine produit on a OP=1 et ceci pour toutes les configurations d'entrées

## Forward Traversal

Pour trouver tous les états accessibles de la MP on utilise l'algorithme de Forward Traversal.

Cet algorithme utilise la fonction image (voir plus loin) qui donne l’ensemble des états successeur d’un ensemble d’états.

L'algorithme est le suivant [3]:

Traverse ( S0 )

{

Reached = From = S0 ;

do

{

To = Image ( From ) ;

New = To - Reached ;

From = New ;

Reached = Reached + New ;

} while ( New != 0 ) ;

return Reached

}

## Fonctions de Transition

Pour calculer l’image on utilise la méthode proposée par O.Coudert[1], méthode basée sur les fonctions de transitions. On créé donc une structure (F) qui contiendra l’ensemble des fonctions de transitions de la MP. Ces fonctions de transitions sont calculées à partir de la valeur future des registres de la MP (les signaux auxiliaires ont été enlevés).

## Image

Pour trouver tous les états successeurs d’un ensemble d’états, on utilise la fonction image (récursive) proposée par O.Coudert[1]

CS	=	l’état depuis lequel on part

i	=	index de la fonction de transition traitée (vaut 0 au premier appel)

Max	=	Nombre total de fonctions de transitions

Fi	=	Fonction de transition relative au registre i (Ri).

Image (CS,i)

si (i=Max) alors

si ( CS => Fi) alors	Result =	Ri

si ( CS =>) alors	Result =

sinon				Result =	‘1’

sinon

si ( CS => Fi) alors	Result =	Ri . Image(CS, i+1)

si ( CS =>) alors	Result =	. Image(CS, i+1)

sinon				Result =	Ri . Image(CS . Fi, i+1)

+ . Image(CS ., i+1)

retourne Result

## Pré-Image

Pour trouver tous les états prédécesseurs d’un ensemble d’états, on utilise la fonction pré-image (récursive) proposée par O.Coudert[1]

CS	=	l’état depuis lequel on part

i	=	index de la fonction de transition traitée (vaut 0 au premier appel)

Max	=	Nombre total de fonctions de transitions

Fi	=	Fonction de transition relative au registre i (Ri).

PreImg (CS,i)

si (i=Max) alors

si ( CS => Ri) alors	Result =	Fi

si ( CS =>) alors	Result =

sinon				Result =	‘1’

sinon

si ( CS => Ri) alors	Result =	Fi . PreImg(CS, i+1)

si ( CS =>) alors	Result =	. PreImg(CS, i+1)

sinon				Result =	Fi . PreImg(CS . Ri, i+1)

+ . PreImg(CS ., i+1)

retourne Result

# Magic

## Fonctionnement

Plusieurs options de MAGIC permettent de spécifier l’état initial, la génération de patterns, la méthode de reorder et différents noms de fichiers. Pour plus de détails, voir le man en annexe.

MAGIC est capable de prouver deux descriptions purement combinatoire, cela reviendra a un problème équivalent avec un ensemble d’états accessible égale a ‘1’ (voir plus loin). On s’intéresse ici à la preuve entre deux machines séquentielles. On s’impose la même condition d'horloge sur tous les registres.

Le schéma suivant montre le fonctionnement de MAGIC

### Preuve Formelle

Apres avoir pris en compte les différentes options de la ligne de commande et vérifié l’existence des .vbe à prouver et des .pat d’initialisation, on charge les deux befig puis on vérifie qu’elles ont exactement la même interface. On renomme ensuite tous les registres de la befig2 en les suffixant par fig2_ , ceci est nécessaire à la fabrication des Bdd pour qu’un registre portant le même nom dans les deux befig soit effectivement différent.

On fabrique alors les Bdd des deux befig dans un unique BddCircuit , ceci permet d’obtenir des équations utilisant les mêmes entrées. Les signaux auxiliaires de chaque befig sont éliminés, ceci est obligatoire car l’on veut obtenir l’équation de l’état futur de chaque registre en fonction seulement des entrées et d’autres registres.

On vérifie ensuite que tous les registres ont la même condition d’horloge. Ceci est impératif pour les fonction image et pré-image. On travaille sur des descriptions comportementales séquentielle synchrones et le calcul d’image donne tous les successeurs d’un état connaissant les conditions de transitions et supposant qu’elles ont toutes lieu au même instant.

On calcule ensuite l’état initial de la machine produit. Cet état est un AND entre l’état initial de la première figure et celui de la seconde. Si l’état initial est donné par un nom de signal actif Hi ou Low on utilise la fonction restrictbddnode pour trouver l’état de chaque registre. Si l’état initial est donné par un fichier de patterns, on le parse et on fabrique le Bdd correspondant.

On fabrique ensuite la machine produit en ajoutant un NXOR entre chaque sorties.

On génère ensuite la structure de données qui contiendra les fonctions de transition de chaque registres, puis on la remplie.

On va traverser l’ensemble des états accessibles de la MP et vérifier pour chaque ensemble d’états que les sorties de la machine produit valent ‘1’ (indiquant quelles sont identiques - NXOR -)

On part de l'état initial de la MP et on calcule l'ensemble de ses successeurs.(IMAGE)

On fait l'intersection de cet ensemble avec les états déjà atteints

On vérifie que pour ce nouvel ensemble toutes les sorties de la MP valent '1'

On continue tant qu'il y a des successeurs

Vérifier que pour un ensemble d’état (CS) une sortie (S) de la MP vaut '1' et ce pour toutes les configuration d’entrée se fait grâce à l’opérateur cofacteur : cofact ( S sachant que CS )

### Patterns de test

Si une erreur survient on génère un fichier de patterns de test.

Pour cela lors de la preuve, on a sauvegardé chaque ensemble disjoint d’image parcouru.

I

I

R

R

R

On part de l'état fautif et on calcule l'ensemble de ses prédécesseurs.(missbddnodeassoc (enlever les entrées), PRE-IMAGE)

I

R

On fait l'intersection de cet ensemble avec celui correspondant à l'image de l'aller

I

tousR

On prend au hasard un état dans cet ensemble et on calcule une ligne de pattern (satisfybddassoc)

- On continue jusqu'à l'état initial.

On écrit dans le .pat la configuration des registre à l’état initial.

## Vu de l’utilisateur

@@@     @@@                       @

@@     @@                       @@@

@@@   @@@                        @

@@@   @@@    @@@@      @@@@@@           @@@

@ @@ @ @@   @@   @    @@  @@  @@@@    @@   @@

@ @@ @ @@   @@   @@   @   @@    @@   @@     @

@ @@@  @@     @@@@@   @   @     @@   @@

@  @@  @@   @@   @@    @@@      @@   @@

@  @   @@  @@    @@   @@        @@   @@     @

@      @@  @@   @@@   @@@@@@    @@    @@   @@

@@@    @@@@  @@@@  @@ @@   @@@ @@@@@@    @@@

@     @

@@@@@

Behavioural formal proof is not Magic

Alliance CAD System 3.0,       magic 1.167

Copyright (c) 1995-96, MASI, CAO-VLSI Team

E-mail support:       cao-vlsi@masi.ibp.fr

Usage :

magic [Options] Input_filename1(.vbe) Input_filename2(.vbe)

Where options are :

-h       : this help screen

-v       : set verbose mode

-d       : set debug mode (for develloppers)

Setting the initial state of the input figures :

Use quick mode :

-r name  : set RESET name to 'name' (default : 'reset')

-l       : set RESET active LOW (default : active HI)

Or use pattern file :

-i       : use pattern file to compute initial state.

-1 name  : set configuration input filename 1 to 'name.pat'

(default : 'Input_filename1_ini.pat')

-2 name  : set configuration input filename 2 to 'name.pat'

(default : 'Input_filename2_ini.pat')

Generating output pattern file :

-p       : generates output pattern file if an error occurs.

-o name  : set output pattern file filename to 'name.pat'

(default : 'Input_filename1_vs_Input_filename2.pat')

-c name  : force CLOCK name of pattern file to 'name' (default : computed)

-V name  : set VDD name of pattern file to 'name' (default : 'vdd')

Modifying the Bdds behaviour :

-m num   : set max number nodes of bdd to 'num' * 10Ko nodes

(default : '50' which means 500000 nodes)

-s num   : set strategy of dynamic bdd reorder

0 : no reorder, garbage only.

1 : simple reorder (default).

2 : window reorder.

3 : top reorder.

-n num   : set auto reorder of bdd to 'num' * 10Ko nodes

(default : '10' which means 100000 nodes)

Plusieurs options permettent de spécifier l’état initial, la génération de patterns, la méthode de réorder et différents noms de fichiers. Pour plus de détails, voir le man en annexe.

MAGIC fait la distinction entre le nom du fichier .vbe (cherché dans MBK_CATA_LIB) et le nom de la figure elle même. Pour éviter des confusions le nom de la première figure chargée est postfixée (fig1) et la seconde (fig2) .

Supposons qu’un utilisateur veuille comparer digia et digio_ep4 et obtenir un fichier de pattern menant à l’état fautif (digio_ep4 a une erreur sur ep_4)

La description considérée comme « bonne » doit être le premier argument.

La commande magic -p digia digio_ep4 va générer le fichier de patterns 'digia_vs_digio_ep4.pat' suivant :

-- Pattern file generated by MAGIC

-- date : Mon Sep 16 12:57:04 1996

--

# Formal proof between befig 'digia.vbe' and 'digio_ep4.vbe'

#

# Beh Figure 1 digia(fig1) : /home/olivier/dev/sceall/magic/benchs/digia.vbe

# Beh Figure 2 digio_ep4(fig2) : /home/olivier/dev/sceall/magic/benchs/digio_ep4.vbe

#

# Error on output 'ep_4'

--

-- Use the following test sequence :

--  command1  > asimut -b digia digia_vs_digio_ep4 good_digia_vs_digio_ep4

--  command2  > asimut -b digio_ep4 good_digia_vs_digio_ep4 bad_digia_vs_digio_ep4

--

-- Or use 'magictest digia_vs_digio_ep4.pat', it will do it for you.

--

--  The first test should run ok (while patterns are unprocessed),

--  and the second should fail on mostly last pattern.

--

in	ck	B;;

in	jour	B;;

in	reset	B;;

in	vdd	B;;

in	vss	B;;

in	i(3 downto 0)	B;;

out	porte	B;;

out	alarm	B;;

out	ep_0	B;;

out	ep_1	B;;

out	ep_2	B;;

out	ep_3	B;;

out	ep_4	B;;

out	ep_5	B;;

out	ep_a	B;;

begin

# The 3 first patterns (reset) might introduce errors. In this case,

# you will have to REPLACE these by  the following init sequence

# to force registers to initial state.

# You MUST do it 2 times (for BOTH simulation).

#

# Register initialisation of digia(fig1)

# digia.cs(2) <= B"0" ;

# digia.cs(1) <= B"0" ;

# digia.cs(0) <= B"0" ;

#

# Register initialisation of digio_ep4(fig2)

# digio_ep4.cs(6) <= B"1" ;

# digio_ep4.cs(5) <= B"0" ;

# digio_ep4.cs(4) <= B"0" ;

# digio_ep4.cs(3) <= B"0" ;

# digio_ep4.cs(2) <= B"0" ;

# digio_ep4.cs(1) <= B"0" ;

# digio_ep4.cs(0) <= B"0" ;

#

:  0 0 1 1 0 0000 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  1 0 1 1 0 0000 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  0 0 1 1 0 0000 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  0 0 0 1 0 0101 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  1 0 0 1 0 0101 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  0 0 0 1 0 0101 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  0 0 0 1 0 0011 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  1 0 0 1 0 0011 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  0 0 0 1 0 0011 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  0 0 0 1 0 1100 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  1 0 0 1 0 1100 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  0 0 0 1 0 1100 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  0 0 0 1 0 0101 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  1 0 0 1 0 0101 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

:  0 0 0 1 0 0101 ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ;

end;

L’utilisateur devra d’abord simuler digia (donné en premier argument -fig1-) et utiliser le résultat de cette simulation pour simuler digio_ep4.

# Validation et Performances

## Validation

La validation a été effectuée de deux façons différentes :

- Sur un .vbe considéré comme spécification et sur le .vbe après abstraction fonctionnelle de la spécification optimisée et routée.

- Sur 2 .vbe générés par SYF avec des codages d'états différents (généralement un codé en log2(n) et l’autre en n

MAGIC a été testé sur les vbe connus du laboratoire : le digicode, l’addaccu, le séquenceur du dlx...

Le tableau suivant résume les temps d’exécution obtenus pour une preuve effectuée sur deux machines équivalentes (sur un PC/Linux 486DX2)

Preuve effectuée avec une erreur introduite le plus loin possible. Le temps mis pour effectuer la pré-image (patterns) est beaucoup plus court (pré-image d’un état seulement).

## Performances

Pour étudier les performances de cet outil en fonction :

- du nombre de registres

- du nombre d'entrées

- du nombre de sorties

On a utilisé un générateur automatique de fsm. Ce générateur crée un graphe circulaire (profondeur maximum) plus quelques chemins aléatoirement. On choisit le nombre d'états, d'entrées et de sorties

Des test ont été effectues sur des .vbe ayant 4,8,16 ou 32 entrées, 4,8,16 ou 32 sorties et un nombre de registres variant de 20 à 180 par pas de 20, l’un codé en onehot et l’autre en log2(n).

Les résultats obtenus montrent que le nombre de sorties (o) influence peu le temps de calcul (de toute façon d’une manière linéaire) et le nombre de noeuds Bdd (Il y avait un réorder a 100000 noeuds).

Le nombre d’entrée (i) peut intervenir très fortement si celles ci interviennent souvent dans les registres (et le calcul de l’image).

Le nombre de registres (n) est le paramètre le plus influençant.

On peut avancer que

- le temps de calcul varie en o(n2)

- l’occupation mémoire varie en o(2n) [fois potentiellement 2i]

Temps de calcul (sur un PC/Linux 486DX2)

Temps de calcul (sur un PC/Linux 486DX2)

Occupation mémoire

Occupation mémoire

# Conclusion

Cette étude a montré l’efficacité du calcul d’image et de pré-image. Magic (environ 5000 lignes de C) s’est montré être un outil très rapide sur de petites descriptions (moins d’une centaine de registres). Les problèmes d’explosion combinatoire des Bdds sont néanmoins présent, même si ils sont atténués par un reordonnancement systématique. Il faut donc prévoir de découper une grosse descriptions en plusieurs sous ensembles et de les tester séparément.

Il reste bien sûr beaucoup d’améliorations possible, dont la gestion des signaux ‘Dont Care’ et des BUS/BUX.

Le principe utilisé pour la génération de patterns de test lorsque les deux descriptions ne sont pas identiques, pourrait servir a l’élaboration d’un outil de génération automatique de patterns pour machines séquentielles.

# Bibliographie

[1]	O. Coudert
SIAM : Une Boîte à Outils Pour la Preuve Formelle de Systèmes Séquentiels
Thèse de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, octobre 1991.

[2]	D. Borrione, P Prinetto
Formal Methods for VHDL
EURO-DAC
Grenoble, septembre 1994.

[3]	G. Cabodi, P Camurati, S. Quer
Symbolic Exploration of Large Circuits with Enhanced Forward/Backward Traversals
1994 ACM, pp. 22-27.

[4]	G. Cabodi, P Camurati, F. Corno, S. Gai, P. Prinetto, M. Sonza Reorda
A New Model for Improving Symbolic Product Machine Traversal
29th ACM/IEE Design Automation Conference, 1992, paper 38.2.

[5]	J.R. Burch, E.M. Clarke, D.E. Long, K.L. McMillan, D.L. Dill
Symbolic Model Checking for Sequential Circuit Verification
publication in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and systems
CMU-CS-93-211, juillet 1993.

# Annexe