WICHTIGER HINWEIS:

------------------

DIESES PROGRAMM IST AUSSCHLIESSLICH FUER AMATEUR- UND  LEHRZWECKE

VORGESEHEN.  EINE GEWERBLICHE NUTZUNG DARF NUR MIT  SCHRIFTLICHER

GENEHMIGUNG DES AUTORS ERFOLGEN.

DAS PROGRAMM DARF FREI KOPIERT UND WEITERGEREICHT WERDEN,  SOFERN

ES  IN ALL SEINEN BESTANDTEILEN UND EIGENSCHAFTEN  IM  ORGINALZUSTAND

BELASSEN WIRD. AUSGENOMMEN HIERVON SIND EINTRAGUNGEN IN DEN

ORDNER  'TIPS'.  HIER  KANN DER  BENUTZER  TIPS,  ANREGUNGEN  UND

MEINUNGEN FUER NACHFOLGENDE ANWENDER HINTERLEGEN. 58

FUER DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN UND ERGEBNISSE, DIE IM ZUSAMMEN-

HANG  MIT  DER  ANWENDUNG DIESES  PROGRAMMS  STEHEN,  WIRD  KEINE

GEWAEHR  UEBERNOMMEN.  DIE  BENUTZUNG DES PROGRAMMS  ERFOLGT  AUF

EIGENE  GEFAHR.  FUER HINWEISE UND MITTEILUNG EVENTUELLER  FEHLER

IST DER AUTOR JEDERZEIT DANKBAR.

Hinweis  fuer Funkamateure:  Tips,  Meinungen und  Verbesserungs-

vorschlaege  werden  gerne entgegengenommen.  Ich bin  ueber  den

NORD><LINK-Digipeater   DB0FE  in  PAKET  RADIO   zu   erreichen.

Meldungen koennen aus der Mailbox DB0KG abgerufen werden.

Volker Grassmann, DF5AI

Hannoversche Str. 103

3400 Goettingen-Weende

-----------------------------------------------------------------

Goettingen, den 22.Juni 1988

A U R O R A

-----------

Inhaltsverzeichnis:

1. Einleitung

2. Ueberblick

3. Programmstart

4. Ein kleines Beispiel

5. Noch einige kleine Beispiele

6. Weitere Tips zur Anwendung

7. Vollstaendiger Ueberblick ueber die Funktionen

8. Danksagung

9. Literaturhinweise

1. EINLEITUNG

-------------

Dies Programm richtet sich an UKW-Funkamateure.  Es dient  zur

Untersuchung sogenannter Aurora- und FAI-Funkverbindungen im UKW-

Bereich.

Aurora-Funkverbindungen  stehen in engem Zusammenhang mit  dem

Auftreten von Polarlichtern.  Waehrend eines solchen  Ereignisses

bilden  sich  Irregularitaeten in der  ionosphaerischen  E-Region

aus,  die elektromagnetische Wellen wirksam rueckstreuen koennen.

In   niedrigeren  Breiten  kann  dieser  Streuprozess   ebenfalls

beobachtet werden (FAI-Funkverbindungen), allerdings besteht kein

erkennbarer  Zusammenhang  mit  erdmagnetischen  Stoerungen  oder

Polarlichtern.  Auch hier entstehen Inhomogenitaeten in der iono-

sphaerischen  Elektronen-Dichteverteilung,  wobei die  elektrisch

geladenen  Elektronen durch das erdmagnetische Feld  eine  Kraft-

wirkung  erfahren:  die Irregularitaeten sind daher  entlang  der

erdmagnetischen  Feldlinien  orientiert  (FAI  -  field   aligned

irregularities).  Aus  diesem  Grunde koennen Aurora-  oder  FAI-

Funkverbindungen nur bei einer bestimmten Streugeometrie zustande

kommen:   die   geographische  Position  des  Senders   und   des

Empfaengers,  die Position des rueckstreuenden Volumens in der E-

Region  und die Richtung der dortigen  erdmagnetischen  Feldlinie

muessen  sich in geeigneter Weise zusammenfuegen,  um  die  soge-

nannte optimale Rueckstreubedingung zu erfuellen. Diese Zusammen-

haenge  wurden  z.B.  in [1] naeher erlaeutert.  Da  sich  AURORA

vornehmlich an UKW-Amateurfunker richtet,  wird im folgenden  die

bei Funkamateuren ueblich Terminologie als bekannt vorausgesetzt.

2. UEBERBLICK

-------------

Die  Anwendungsbereiche des Programms AURORA koennen  in  drei

Kategorien unterteilt werden:

- Echtzeit-Analyse von aktuellen Bandoeffnungen

- Nachtraegliche   Untersuchung  bereits   vergangener   Band-

oeffnungen

- Studien  zu geplanten Ausbreitungsversuchen (besonders  FAI-

Funkverbindungen)

In  allen  Faellen wird eine  geographische  Position  (z.B.  die

Position Ihrer Funkstation) als fester Bezugsort vorgegeben.  Die

weitere  Aufgabe besteht nun darin,  zwischen den Standorten  der

Gegenstationen  und der Rueckstreuorte in der E-Region  die  not-

wendigen  geometrischen Bedingungen herzustellen.  Dies kann  auf

unterschiedliche  Weise  geschehen.  In der  Funkpraxis  ist  die

Position des Nordlichts oder der FAI-Region i.a. unbekannt. Durch

Ihre Aurora- oder FAI-Beobachtungen sind Ihnen aber die Standorte

von bestimmten Gegenstationen bekannt:  fuer diese Sender ist die

Rueckstreu-Bedingung  erfuellt  (sonst waere kein  Empfang  moeg-

lich).  Daraus  koennen  die  Positionen der  Aurora-  oder  FAI-

Regionen zurueckgerechnet werden.  Es ist allerdings zu  betonen,

dass  eine  Funkverbindung zwischen zwei Standorten A und  B  die

Position  der  Rueckstreuzone nicht  eindeutigt  festlegt:  stets

findet  man  mehrere  moegliche  Aufenthaltsorte  der  Streuzone.

AURORA wird Ihnen aber helfen, die tatsaechliche Position aus den

vielen  Loesungen herauszuarbeiten.  Konnte auf diese  Weise  die

Position  der  Aurora-  oder  FAI-Region  schliesslich  ermittelt

werden,  dann  kann die Rechnung umgekehrt  ablaufen.  Aus  Ihrem

Standort und der nun bekannten Streuregion kann AURORA jetzt alle

Grossfelder  berechnen,  die  unter  den  momentanen  Bedingungen

theoretisch erreichbar sind. Z.B. koennen Sie dann waehrend einer

Aurora-Oeffnung feststellen,  dass im Prinzip der Ausbreitungsweg

zu  einem  interessanten Grossfeld oder zu einem  bestimmten Land

"offen" ist. AURORA teilt Ihnen die optimalen Antennen-Richtungen

mit,  so  dass  Sie gezielt  nach  entsprechenden  Gegenstationen

Ausschau  halten  koennen.  Das soeben skizzierte  Beispiel  ver-

deutlicht,  wie  aus  realen  Beobachtungen  die  Positionen  der

Aurora-  oder  FAI-Regionen zu  ermitteln  sind.  Fuer  bestimmte

Studien koennen Sie aber auch die Streuzonen selbst setzen  (d.h.

vorgeben),  diese  Option  wurde insbesondere  fuer  FAI-Versuche

vorgesehen.  Sie koennen dann feststellen,  welche Gegenstationen

als Testpartner in Frage kommen.

In dieser Anleitung koennen nur die Grundfunktionen von AURORA

erlaeutert werden.  Sicherlich werden Sie auch bald eigene  Ideen

zur Anwendung entwickeln.  Sie koennen AURORA als ein praktisches

Programm  fuer  die  eigene  Funkpraxis  verwenden  oder  koennen

geophysikalische  Untersuchungen  vornehmen.   Durch  geschickten

Gebrauch  koennen Sie z.B.  die Wanderung eines  Polarlichtbogens

rekonstruieren.  Experimentieren Sie auch mit bereits veroeffent-

lichten   Beobachtungs-Ergebnissen.   Eine  reiche  Quelle   fuer

Amateurbeobachtungen bietet die DUBUS - eine Publikation, die die

technisch-wissenschaftliche  Zielsetzung des Amateurfunks  pflegt

und foerdert.

3. PROGRAMMSTART

----------------

Sicherlich  haben Sie bereits einen Ausdruck dieser  Anleitung

vorliegen.  Starten Sie nun das Programm,  damit einige Beispiele

im  Detail  besprochen  werden koennen.  Sie  benoetigen  etwa  1

Megabyte  RAM  (bei  Bedarf RAM-Disks  und  Desk-Accessoires  de-

aktivieren) und einen monochromen Monitor.

Nach  dem Start wird der Ladevorgang mit dem Erscheinen  einer

Dialogbox ausgesetzt.  Sie koennen nun entscheiden,  mit  welcher

geographischen Aufloesung das Programm initialisiert werden soll.

Ueber die Landkarte wird ein unsichtbares Rasternetz  gelegt,  in

dem die Rueckstreuzonen eingetragen werden koennen.  Bei geringer

Aufloesung  kann  pro Grossfeld nur  eine  Streuzone  dargestellt

werden.  Damit  ergibt sich ein relativ grobes Raster,  aber  die

Berechnungen  erfolgen  schneller.  Bei hoher  Aufloesung  werden

maximal vier Streuzonen pro Grossfeld unterschieden.  Der Rechen-

aufwand steigt und die Rechenzeit nimmt zu.  Sie sollten das aber

i.a.  in  Kauf nehmen und die hoehere Aufloesung  waehlen:  bitte

anklicken!

Nach  einiger Zeit werden Sie nach dem Bezugsort  (QTH-Kenner)

und  der  aktuellen Uhrzeit gefragt.  Fuer die  folgenden  Unter-

suchungen geben Sie bitte als Bezugsort folgenden QTH-Kenner ein:

FM42f.

Die  Uhrzeit koennen Sie im Prinzip beliebig  waehlen,  denn  Sie

wird nicht fuer die Berechnungen benoetigt. Falls Sie aber AURORA

als Echtzeit-Programm verwenden,  werden Sie eine Stationsuhr auf

dem  Bildschirm willkommen heissen (druecken Sie die  Tasten  'A'

oder 'B' um Datum oder Uhrzeit zu aendern). Uebrigens: QTH-Kenner

koennen  Sie nach eigener Wahl im europaeischen  oder  weltweiten

System eingeben.  AURORA erkennt,  welches System gemeint ist. Da

gibt  es  aber  eine  Schwierigkeit:  wie  unterscheidet  man  im

europaeischen System z.B.  HV12f in Schweden von HV12f im Mittel-

meer?  Beachten Sie dazu die Karte auf dem Bildschirm.  Fuer  das

zentraleuropaeische Alphabet geben Sie die QTH-Kenner wie gewohnt

ein (den Bezugsort im Beispiel also als:  'FM42F' RETURN).  Falls

ein   Standort  ausserhalb  des  zentraleuropaeischen   Alphabets

(beachten Sie die durchgezogenen Linien) liegt,  versehen Sie ihn

mit einem Zusatzbuchstaben.  Diese sind auf den Karten als kleine

Buchstaben eingetragen:  'W' fuer das westlich gelegene Alphabet,

'S'  fuer das suedliche usw.  (im Public Domain Programm  QTH_LOC

wird uebrigens genauso verfahren).  Die Zusatzkennung trennen Sie

durch  ein  Leerzeichen vom  eigentlichen  QTH-Kenner  ab.  Also:

'HV12F' kennzeichnet das Feld in Schweden, waehrend 'HV12F S' die

Mittelmeer-Insel  Malta bezeichnet.  Sicherlich wird  diese  Ver-

fahrensweise  eine gewisse Eingewoehnung notwendig  machen,  ins-

besondere bei englischen Stationen:  das AM-Feld liegt ja noch im

zentraleuropaeischen Alphabet, westlich der Z-Reihe muss aber die

Zusatzkennung 'W' angefuegt werden.

Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn eine Dialogbox zur

Eingabe  von  QTH-Kennern der  beobachteten  Gegenstationen  auf-

fordert.  Zunaechst  koennen  Sie aber noch die  graphische  Dar-

stellung  nach Ihren Wuenschen einrichten.  Unter dem  Menuepunkt

GRAPHIK  kann zwischen zwei Kartendarstellungen gewaehlt  werden,

es  kann die Uhrzeit ausgeblendet werden oder  der  Beobachtungs-

horizont  in  die Kaerte eingetragen  werden.  Der  Beobachtungs-

horizont kennzeichnet  die Maximalentfernung der Rueckstreuzonen,

n i c h t  die Maximalentfernung der  moeglichen  Gegenstationen!

Ein  Polarlicht  am Rande des Beobachtungshorizontes  liegt  also

gerade bei 0 Grad Elevation und damit im Auffassungsbereich Ihrer

Antenne.  Ein  Aurora- oder FAI-Ereignis ausserhalb  des  Kreises

kann also von Ihrem Standort aus nicht beobachtet werden.

An  dieser  Stelle sollten Sie sich bereits  mit  der  rechten

Maustaste  vertraut  machen.  Bitte  einen Punkt  auf  der  Karte

anklicken! Stellen Sie sich dabei vor, dass Sie nicht den Ort auf

der  Erdoberflaeche  auswaehlen,  sondern eine  Position  in  der

Ionosphaere  (deren  Hoehe ist links oberhalb  der  Karte  ausge-

geben). Eine Alarmbox gibt Ihnen Azimut, Elevation und Entfernung

zur angeklickten Rueckstreuzone aus.

4. EIN KLEINES BEISPIEL

-----------------------

Endlich  soll ein konkretes Beispiel  untersucht  werden.  Wir

nehmen  an,  dass waehrend einer aktuellen  Aurora-Oeffnung  eine

Gegenstation  aus  dem QTH-Feld GP21e  zu  empfangen  ist.  Bitte

eingeben!  Am  linken Bildrand erscheint die erste Eintragung  im

Computer-Logbuch.  Die  ausgegebene Entfernung (382 km)  ist  die

Direktentfernung zwischen dem Bezugsort FM42f und der Station  in

GP21e  (entlang  eines  Grosskreises).  Auf  der  Landkarte  wird

gleichzeitig der Standort der beobachteten Station eingezeichnet.

AURORA wird nun einige Zeit rechnen (bei spaeteren Eingaben  wird

sich  aber  die Rechenzeit immer mehr  verringern:  das  Programm

merkt sich,  was es schon bearbeitet hat),  um dann das  Ergebnis

auszugeben:  ein graues Band erstreckt sich noerdlich von Schott-

land  ueber die Nordsee,  Suedschweden bis  vor  Finnland.  Damit

werden  die  Aufenthaltsorte von Polarlichtern  in  der  E-Region

gekennzeichnet,  die eine Funkverbindung zwischen FM42f und GP21e

ermoeglichen. Im realen Anwendungsfall wird man nun schon an Hand

der  Antennenrichtung  den  wirksamen  Kurvenabschnitt  ausmachen

koennen.

Wir  werden aber fortfahren,  indem eine  weitere  Beobachtung

ueber  die Tastatur eingegeben wird:  der QTH-Kenner ZO71e  einer

englischen Gegenstation,  bitte eingeben! Jetzt haben Sie sicher-

lich eine Alarmbox provoziert,  die Ihnen mitteilt, dass der QTH-

Kenner ZO71e ausserhalb der Karte liegt, oder? Klicken Sie in der

Alarmbox 'Abbruch' an.  AURORA vermutet die Gegenstation naemlich

irgendwo in der Sowjetunion.  Bitte geben Sie 'ZO71E W' ein - Sie

erinnern sich an die oben getroffene Vereinbarung!?  Als Ergebnis

vermehrt sich nun die Anzahl der moeglichen Rueckstreuorte:  eine

zusaetzliche Linie erstreckt sich in suedlicher Nachbarschaft des

vorangegangenen Resultats von Schottland bis Suedschweden.

Noch ist kein Vorteil zu erkennen:  je mehr QTH-Kenner  einge-

speist  werden  (sehen Sie aber zunaechst von  weiteren  Eingaben

ab),   um  so  zahlreicher  werden  die  gekennzeichneten  Rueck-

streuorte:  wo ist das Polarlicht nun wirklich?  Stellen Sie sich

bitte vor,  dass die Aurora nur an einer eng begrenzten Stelle in

Erscheinung  tritt  (von  grossraeumigen  Polarlichtboegen   oder

gleichzeitigen Ereignissen an unterschiedlichen Positionen  werde

fuer  dies Beispiel abgesehen).  Dann werden alle Eingaben  diese

Position  ausgeben,  nur bleibt sie auf Grund  der  zusaetzlichen

Loesungen  verdeckt.  Man  muesste also die  Schnittpunkte  aller

Loesungen  anzeigen - alle zusaetzlichen Rueckstreuzonen  sollten

unterdrueckt  werden.  Bedienen Sie dazu den Menuepunkt  PROGRAMM

und  klicken  Sie  den  Titel  HAEUFIGKEITSSCHWELLE  an.  In  der

Dialogbox  geben  Sie nun bitte die Zahl  '2'  als  Haeufigkeits-

schwelle  ein  - bisher haben wir dem Programm ja nur  zwei  QTH-

Kenner  mitgeteilt.  Die  Landkarte wird neu  aufgebaut  und  die

ausgegebenen  Rueckstreuzonen reduzieren sich auf ein  begrenztes

Gebiet an der Ostkueste Schwedens (bei der Insel  Gotland).  Dies

ist die gleichzeitige Loesung fuer beide Gegenstationen in  GP21e

und  ZO71e.  Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird die Aurora  hier

vorzufinden  sein.  Klicken  Sie diese  Rueckstreuzonen  mit  der

rechten Maustaste an!  In einem realen Beispiel koennten Sie  nun

die  angezeigte  Antennenrichtung  mit  Ihrer  Beobachtung   ver-

gleichen.  Auf  diese  Weise wuerde man die Richtigkeit  der  ge-

fundenen Loesung ueberpruefen koennen.

In  unserem  kleinen Beispiel haben wir nun die  Position  des

Nordlichtes  identifiziert.  Jetzt fragen wir nach  den  weiteren

Moeglichkeiten unserer fiktiven Bandoeffnung.  Waehlen Sie  bitte

den  Menuepunkt PROGRAMM und klicken ERREICHBARE  GROSSFELDER  an

(Dialogbox  mit  'Ja' beantworten).  Die  neue  Kartendarstellung

markiert  nun  alle Grossfelder mit einem  Kreuz,  die  ebenfalls

waehrend  der Bandoeffnung zu erreichen  waeren  (Mittel-England,

OZ, Sued-Schweden und U).

Rufen Sie erneut den Menuepunkt  PROGRAMM/HAEUFIGKEITSSCHWELLE

auf  und  geben  Sie die Zahl '1'  ein.  Es  erscheint  nun  eine

Dialogbox,   die   auf  die  Beendigung   der   Reichweite-Option

(erreichbare  Grossfelder) hinweist (wir stellen durch  die  neue

Schwellenzahl ja den urspruenglichen Zustand wieder her,  so dass

die  ausgerechneten  Grossfelder nicht mehr  zutreffend  waeren).

Rufen  Sie dieses Menue sogleich nochmals auf und geben  Sie  nun

als Schwellenzahl '3' ein:  eine leere Karte wird die Folge sein.

In  einer  realen  Anwendung muessen Sie also  mit  der  Haeufig-

keitsschwelle experimentieren,  um die tatsaechlichen Rueckstreu-

zonen zu identifizieren.  Falls Sie die Schwelle zu hoch gewaehlt

haben,  stellt sich keine Loesung ein.  Falls Sie die Schwelle zu

niedrig  waehlen,  werden sehr viele Loesungen  ausgegeben.  Ver-

suchen Sie die Anzahl der ausgegebenen Streuzonen zu  minimieren!

AURORA verlangt die aktive Mitarbeit des Anwenders!

Nun  veraendern Sie bitte wieder die Haeufigkeitsschwelle  auf

den  Wert '1'.  Wir moechten nun feststellen,  ob  eine  Funkver-

bindung z.B. zum Grossfeld PM im Bereich der Moeglichkeiten liegt

und wenn ja,  welche Antennenrichtung zu waehlen  waere.  Klicken

Sie unter dem Menuepunkt PROGRAMM den Titel VERBINDUNG TESTEN an.

Der Mauscursor wird zu einer zeigenden Hand. Weisen Sie bitte auf

das  Grossfeld  PM und bedienen Sie  die  rechte  Maustaste.  Das

ausgewaehlte Grossfeld PM wird durch einen Punkt  gekennzeichnet,

gleichzeitig haben sich einige der Rueckstreuzonen schwarz einge-

faerbt (ueber dem Grossfeld GR).  Klicken Sie die schwarzen Zonen

mit  der  rechten Maustaste an:  unter  der  Annahme,  dass  alle

sichtbaren Streuzonen aktive Streugebiete darstellen, wuerden die

Angaben in der Alarmbox die optimalste Antennenrichtung fuer  ein

QSO zum PM-Grossfeld darstellen.  Nun haben wird aber  einleitend

festgestellt,  dass  die  Aurora in der Naehe der  Insel  Gotland

vermutet  werden  muss.  D.h.  das  die Verbindung  nach  PM  nur

zustande  kommen kann,  wenn das Polarlicht sich in Richtung  zum

GR-Feld bewegt. Man muesste also weitere Beobachtungen einspeisen

und  abwarten,  dass  die  Streuzone  die  gewuenschte  Wanderung

vollzieht.  Halten  Sie  also  AURORA  waehrend  einer  Echtzeit-

Anwendung  immer  auf  dem  aktuellsten  Stand!  Sie  koennen  ja

nochmals  die  Haeufigkeitsschwelle  auf  '2'  erhoehen  und  die

VERBINDUNG  TESTEN  Option  auf  das  PM-Grossfeld  anwenden.  Es

sollten  keine schwarz ausgelegten Streuzonen ausgegeben  werden:

noch ist PM nicht erreichbar.

5. NOCH EINIGE KLEINE BEISPIELE

-------------------------------

Wir  versetzen  uns  nun  in das  QTH-Feld  EH12g  (bitte  das

PARAMETER-Menue bedienen,  Funktion BEZUGSORT AENDERN). Zunaechst

erkennen   Sie,   dass   das  Programm  eine   kurzzeitige   Neu-

initialisierung herbeifuehrt. Loeschen Sie die alten Eingaben und

Ergebnisse (Menue GRAPHIK, LOESCHEN und in der Dialogbox 'beides'

anklicken).  Es sei angenommen, dass uns ein Testpartner in LC27f

zur  Verfuegung  steht,  mit dem  wir  FAI-Versuche  durchfuehren

moechten.  Dazu moechten wir die guenstigsten  Antennenrichtungen

in Erfahrung bringen.  Bitte geben Sie 'LC27F' ueber die Tastatur

ein! Als Ergebnis erhalten wir eine Rueckstreukurve, die sich vom

Grossfeld  FJ bis nach LG erstreckt.  Ueber jeden  dieser  Punkte

koennte   eine FAI-Funkverbindung zwischen den  beiden  Stationen

zustande kommen.  In Wirklichkeit sind aber nicht alle Streuzonen

gleichberechtigt.  Sollten  Sie  sich fuer die  Streuzone  in  FJ

entscheiden,  dann hat der Testpartner in LC eine sehr lange Aus-

breitungsstrecke bis zum Streuort zu bewaeltigen. Faellt die Wahl

auf  das  LG-Feld,  so befinden Sie sich in  dieser  unguenstigen

Situation.  Geeigneterweise  sollte  der  FAI-Versuch  ueber  den

Streckenmittelpunkt abgewickelt werden:  das II-Feld.  Bitte  mit

der rechten Maustaste anklicken!  Der Streuort waere etwa 665  km

entfernt und die Antennenrichtung betraegt von Ihrem Standort aus

ca. 81 Grad Azimut und 6 Grad Elevation.

Loeschen  Sie bitte wieder die Karte und das  Computer-Logbuch

(Menue  GRAPHIK).  Bedienen Sie das OPTIONEN-Menue und rufen  Sie

den Titel MAUS-FUNKTION auf.  Waehlen Sie hier den dritten Punkt,

RUECKSTREUZONEN SETZEN.  Bisher haben wir die Streuzonen aus  den

geographischen Positionen der Gegenstationen errechnet.  Nun soll

eine Streuzone manuell gesetzt werden.  Bitte klicken Sie mit der

rechten  Maustaste  das  Grossfeld  II  an!  Rufen  Sie  dann  im

PROGRAMM-Menue  die  Funktion ERREICHBARE  GROSSFELDER  auf!  Das

Programm gibt nun eine Konturlinie aus:  unter der Annahme,  dass

ueber  dem II-Feld ein Aurora- (sehr unwahrscheinlich) oder  FAI-

Ereignis stattfindet,  koennten Gegenstationen auf Sardinien,  in

Mittel-Italien,   Jugoslawien  und  Sued-West-Bulgarien  erreicht

werden.

Stellen  Sie nun die Maus-Funktion wieder um (Menue  OPTIONEN,

Titel MAUS-FUNKTION, Punkt 1) und loeschen Sie wieder die Anzeige

(Menue  GRAPHIK)!  Aktivieren  Sie unter dem  Menue  GRAPHIK  die

Ausgabe des Beobachtungshorizontes:  auf dem Bildschirm erscheint

ein Kreis, der die maximale Entfernung fuer eine Streuzone (nicht

einer Gegenstation) angibt,  die Sie beobachten koennen.  Klicken

Sie mit der rechten Maustaste den Rand des Kreises an  beliebiger

Stelle an:  als Elevation wird 0 Grad ausgegeben  (Horizont).  In

Gedanken   halbieren   Sie  nun  die  Strecke   vom   Mittelpunkt

(Bezugsort)  des  Kreises bis zum  Kreisumfang.  Bitte  anklicken

(z.B.  beim II-Feld)!  Beachten Sie die Elevation:  ca.  6  Grad.

Bewegen  Sie  sich  immer dichter auf den  Bezugsort  zu  (rechte

Maustaste  wiederholt  bedienen)  und  beobachten  Sie  die  Ver-

aenderung der Elevation. Auf dem Breitenkreis unseres Bezugsortes

muessen  wir  (von rechts kommend) bis zum  10  Laengengrad  vor-

ruecken,  um eine Elevation von 40 Grad zu erreichen. Dies kleine

Beispiel sollte Ihnen einen Eindruck davon vermitteln,  wie dicht

sich  ein  Nordlicht bei Ihrem Standort  aufhalten  muss,  um  am

Himmel  eine  gewisse  Hoehe ueber  dem  Horizont  zu  erreichen.

Probieren Sie es einmal mit Ihrem tatsaechlichen Standort!

6. WEITERE TIPS ZUR ANWENDUNG

-----------------------------

Die  beste Methode um mit AURORA vertraut zu werden,  ist  die

Eingabe realer Beobachtungsergebnisse.  Vielleicht finden Sie  in

Ihrem   Logbuch  noch  Aufzeichnungen  zurueckliegender   Aurora-

Oeffnungen.   Versuchen   Sie  es  auch   mit   veroeffentlichten

Beobachtungen anderer Amateure.  Reale Beobachtungen lassen  sehr

schnell eine Systematik in der Streuzonen-Verteilung erkennen.

Nachtraegliche Untersuchungen ueber zurueckliegende Ereignisse

sollten  nicht zu sehr zeitlich gemittelt werden.  Falls Sie  die

Beobachtungsbefunde mehrerer Stunden eingeben,  erhalten Sie  nur

ein grobes Bild von der Dynamik der Bandoeffnung. Unterteilen Sie

die  Untersuchung,  indem Sie z.B.  fuer jede  Beobachtungsstunde

eine  gesonderte Graphik anfertigen.  In dieser koennen Sie  auch

die   zeitgleichen  Beobachtungen  anderer   Stationen   berueck-

sichtigen,  auf  diese Weise koennen z.B.  grossraeumige  Aurora-

Strukturen sichtbar gemacht werden.

Halten  Sie AURORA immer auf dem aktuellsten Stand,  wenn  Sie

das  Programm fuer eine Echtzeit-Untersuchung verwenden  (Eingabe

von beobachteten Stationen). Es macht aber keinen Sinn, bestimmte

Stationen in kurzen Zeitabstaenden immer wieder  einzugeben.  Das

selbe  gilt fuer bestimmte Ballungsgebiete,  hier koennen  unter-

schiedliche  Stationen aus dem selben  QTH-Feld  auftreten.  Der-

artige  Eingaben wuerden unerwuenschte  Gewichtungen  hervorrufen

(Haeufigkeitsschwelle!).  Dieser Einwand gilt auch fuer die nach-

traegliche Untersuchung bereits vergangener Bandoeffnungen.

Versuchen Sie durch Veraenderung der Haeufigkeitsschwelle  die

Anzahl der angezeigten Streuzonen zu minimieren. Ueberpruefen Sie

die  Richtigkeit der so ermittelten Aurora-  und  FAI-Positionen:

vergleichen   Sie   mit   den   realen   Antennenrichtungen   und

ueberpruefen Sie durch die Funktion ERREICHBARE  GROSSFELDER,  ob

die  tatsaechlich beobachteten Stationen in  angekreuzten  Gross-

feldern  liegen (ueberlegen Sie bitte,  warum diese Forderung  zu

stellen ist).

Vergessen  Sie  nicht,  bei einer Echtzeit-Anwendung  von  der

Funktion AKTUALISIEREN Gebrauch zu machen.

Beachten  Sie  auch  bitte  den  Ordner  TIPS.   Hier   liegen

vielleicht  noch weitere Anregungen vor.  Ihre eigenen Ideen  und

Anwendungshinweise  tragen Sie bitte ebenfalls in  diesen  Ordner

ein.

7. VOLLSTAENDIGER UEBERBLICK UEBER DIE PROGRAMM-FUNKTIONEN

----------------------------------------------------------

GRAPHIK

EUROP.  und WELTW.  QTH-LOC.  :  Wahl der  QTH-Kenner-Karte.  Die

Kartendarstellung  beeinflusst nicht die Eingabe der  QTH-Kenner,

diese  koennen wahlweise im europaeischen oder weltweiten  System

bezeichnet werden.

LSCHEN:  Die Eintragungen im Computer-Logbuch werden  geloescht,

dabei koennen die Karteneintragungen und die Liste der QTH-Kenner

getrennt beruecksichtigt werden.

UHRZEIT: Ein- und Ausblenden der Systemzeit.

BEOB.HORIZONT:  Ein- und Ausblenden des maximalen  Auffassungsbe-

reiches  fuer  Aurora-  oder  FAI-Regionen  in  der   Ionosphaere

(anhaengig von der gewaehlten Hoehe, s.u.)

PARAMETER

BEZUGSORT AENDERN: selbsterklaerend

AURORA/FAI  HOEHE:  Die  Hoehe der Rueckstreuzonen  koennen  hier

eingestellt  werden.  Die Hoehe sollte veraendert  werden,  falls

eine  Beobachtung  zu keiner Loesung fuehrt.  Hier  koennten  be-

sondere Bedingungen in der Ionosphaere vorliegen: die Rueckstreu-

Region  liegt  moeglicherweise hoeher oder tiefer  als  vermutet.

Bitte  beachten  Sie,  dass  die  Aenderung  der  Hoehe  nur  die

nachfolgenden Eingaben beeinflussen wird. Die bereits vorhandenen

Ergebnisse werden nicht umgerechnet.

MIN.WIRKUNGSGRAD:  Die  Einstellung des minimalen  Wirkungsgrades

auf  einen hohen Wert beinhaltet eine relativ strenge  Einhaltung

der  idealen Rueckstreubedingung.  Dieser Wert sollte  ueblicher-

weise beibehalten werden.  Falls eine reale Beobachtung zu keiner

Loesung  fuehrt,  sollten  Sie  den  minimalen  Wirkungsgrad  er-

niedrigen.

PROGRAMM

LETZTE EINGABE LOESCHEN:  Der zuletzt eingegebene QTH-Kenner wird

im  Logbuch und auf der Karte geloescht.  Die ermittelten  Streu-

zonen werden auf den ehemaligen Zustand korrigiert.

ERREICHBARE GROSSFELDER: Berechnet alle Grossfelder, die erreich-

bar  waeren,  wenn alle angezeigten Zonen als  aktive  Streuzonen

betrachtet  werden.  Diese Funktion wird bei bestimmten  Menuebe-

dienungen programmgesteuert beeendet (Alarmbox).

VERBINDUNG TESTEN:  Mit dem Mauscursor (zeigende Hand) wird  eine

potentielle  Gegenstation auf der Landkarte angeklickt.  Aus  den

bereits  angezeigten  Streuzonen werden  jene  besonders  gekenn-

zeichnet, die fuer die angeklickte Gegenstation wirksam waeren.

HAEUFFIGKEITSSCHWELLE: Zum Auswaehlen von Schnittzonen. Die ange-

gebene  Zahl  bestimmt,  wie oft jede  Streuzone  mindestens  als

Loesung auftreten muss, bevor sie zur Anzeige gebracht wird.

AKTUALISIEREN:  Nur fuer Echtzeit-Anwendung.  Veraltete  Beobach-

tungen  koennen  aus  dem Logbuch  geloescht  werden,  damit  die

Kartendarstellung  der  zeitlichen  Entwicklung  eines  aktuellen

Aurora- oder FAI-Ereignisses Rechnung traegt.

OPTIONEN

UHR STELLEN:  Die interne Rechneruhr wird gestellt (druecken  Sie

wahlweise  die  Tasten  'A'  oder  'B'  auf  der  Tastatur).  Die

gewaehlte Uhrzeit beeinflusst nicht die Berechnungen. Sie sollten

bei  der nachtraeglichen Analyse von  vergangenen  Bandoeffnungen

die Uhrzeit anpassen,  insbesondere falls Sie eine Hardcopy Ihrer

Untersuchung veroeffentlichen moechten.

MAUS-FUNKTION:  Steuert  die Funktion der rechten  Maustaste:  1.

Bestimmung der Antennenrichtungen und Entfernung von  Rueckstreu-

zonen,  2.  zum Lschen von Rueckstreuzonen (die z.B. mit Sicher-

heit nicht zur Beobachtung beitragen),  3.  zum manuellen  Setzen

von  Streuzonen  (fuer  Studienzwecke  im  Zusammenhang  mit  der

Funktion ERREICHBARE GROSSFELDER - Konturlinien)

8. DANKSAGUNG

-------------

An  dieser Stelle moechte ich mich bei Herrn  Dr.  K.Schlegel,

Max  Planck  Institut fuer Aeronomie,  fuer  die  zur  Verfuegung

gestellte  FORTRAN-Routine  zur  Berechnung  des  Internationalen

Geomagnetischen   Referenzfeldes  (IGRF)  bedanken.   Herrn   Dr.

P.Czechowsky,  Max Planck Institut fuer Aeronomie, danke ich fuer

die interessanten Anregungen und Diskussionen. AURORA wurde durch

seine in [2] angegebenen Untersuchungen angeregt.

9. LITERATURHINWEISE

--------------------

[1] Rueckstreuungen ultrakurzer Wellen an Feldlinien-orientierten

Irregularitaeten

Volker Grassmann (DF5AI), DUBUS 3/87

[2] Analyse  von  Rueckstreubeobachtungen ultrakurzer  Wellen  an

Polarlichtern

Peter  Czechowsky,  Diplomarbeit,  Max Planck  Institut  fuer

Aeronomie, 1966

[3] AURORA, Ein Computerprogramm zur Analyse von Aurora- und FAI-

Rckstreuungen

Volker Grassmann (DF5AI), DUBUS 1/88

[4] AURORA,  A  Computer  program to analyse  Auroral-  and  FAI-

scattering

Volker Grassmann (DF5AI), DUBUS 2/88

Beachten Sie auch bitte folgende Veroeffentlichungen:

[5] Einfluss der solar-terrestrischen Beziehungen auf die  Rueck-

streuausbreitung im 2-m- und 10-m-Band

Hermann Kochan, cq-DL 6/74, cq-DL 7/74

[6] Rueckstreuung von Radio-Wellen an Polarlichtern

Peter Czechowsky, cq-DL 10/74, cq-DL 11/74

[7] Ionospheric Scatter by Field-Aligned Irregularities at 144MHz

Thomas F. Kneisel (K4GFG), QST Januar 1982

Dem  interessierten  Anwender  sei  besonders  die  "DUBUS   -

Informationen  fuer  UKW-Amateure"  empfohlen.  Hier  findet  man

aktuelle Beobachtungen und Untersuchungen zu zahlreichen  Wellen-

ausbreitungs-Phaenomenen. DUBUS wird vierteljaehrlich veroeffent-

licht.  Das  Jahres-Abonnement betraegt 20 DM.  Bestellungen  bei

Claus Neie, DL7QY, 7181 Rudolfsberg 24.

Dr. Volker Grassmann, DF5AI

Hannoversche Str. 103

D-3400 Goettingen-Weende